УДК 621.396

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ 
БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ СТАНДАРТУ ІЕЕЕ 802.11

Явіся В.С.

Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», Україна

E-mail: yavisya@bigmir.net

Analysis features of construction wireless networks of standard ІЕЕЕ 802.11

The features of decision tasks providing acceptable speed of access and reliable protection of data security at development of Wi-fi networks taking into account their functional setting. The basic stages of process construction of such networks are offered.

Найбільш істотними перевагами безпроводових мереж у порівнянні з кабельними є: швидке розгортання й масштабування, мобільність для користувачів, простота підключення нових пристроїв. Однак безпроводові мережі не позбавлені ряду недоліків: слабкий захист при передачі сигналу, менша швидкість, висока уразливість від різних джерел радіоперешкод і зловмисників. Все це повною мірою стосується мереж, побудованих з використанням стандарту ІЕЕЕ 802.11 або Wi-Fi (англ. абревіатура від Wireless Fidelity – безпроводова висока точність) [1].

При розгортанні Wi-Fi доводиться вирішувати два основних завдання: як забезпечити прийнятну швидкість й як гарантувати надійний захист даних. Саме рішення першого завдання стає актуальним коли мова йде про мережі, у яких попередньо не передбачається обмін конфіденційною інформацією.

При побудові традиційних кабельних мереж чітко визначена ємність: мережа розрахована на число користувачів, рівне кількості портів у комутаторі. В Wi-Fi-мережі число підключень може варіюватися досить широко. При цьому частотний діапазон, у якому передаються дані, є єдиним для всіх. Працюючи в ньому, клієнти очікують своєї черги на передачу даних, і, чим більше їхнє число, – тим менше швидкість передачі інформації. Таким чином, основні проблеми мережі зв'язані зі зниженням швидкості передачі інформації й перебоями сервісу взагалі, особливо якщо до мережі підключається відразу велика кількість клієнтських пристроїв. Крім того, у радіо ефірі може працювати різне обладнання, що створює перешкоди для сервісу.

Хоча принцип побудови мережі на базі технології Wi-Fi однаковий для будь-якого обладнання, у цілому такі мережі можна поділити на два типи: звичайні споживчі й професійні корпоративні. Різниця між ними в особливостях архітектури, аутентифікації, роумінгу, у рівні безпеки, надійності й, звичайно ж вартості точок доступу. Крім високої продуктивності й захищеності, корпоративне Wi-Fi обладнання пропонує додаткові можливості для системного адміністратора. Це централізоване керування, що дозволяє контролювати мережу, відслідковувати спроби злому, вторгнення в мережу. Крім того, професійна мережа реагує на виникнення перешкод й у випадку їхнього істотного впливу перебудовується на інші радіоканали й продовжує функціонувати [2].

У корпоративних безпроводових мережах застосовується інший підхід до інформаційної безпеки, ніж у звичайних споживчих. Якщо у звичайній Wi-Fi мережі використовується загальний ключ, який через певний час знають всі сусіди, а, часом, і зловмисники, то в корпоративній мережі для кожного користувача застосовується персональна аутентифікація, яку він може пройти за допомогою власного ключа.

Крім того, у корпоративних мережах обов'язкове використання двосторонньої аутентифікаціі (клієнтської й серверної сторони) і надійного рівня шифрування з метою захисту даних від перехоплення й підміни. Також, з метою безпеки, клієнтським пристроям заборонено підключатися до сторонніх Wi-Fi мереж, навіть якщо сигнал корпоративної точки доступу занадто слабкий, а публічна мережа має аналогічну назву й більш потужний рівень сигналу. Для цього використовуються додатки, які вимагають від власника термінала підтвердження щодо переходу в іншу мережу.

Звичайне споживче Wi-Fi обладнання дозволяє побудувати мережу, яка складається всього з декількох точок доступу. У професійних мережах їх може працювати декілька сотень. При переході користувача із зони дії однієї точки до іншої забезпечується плавний, «безшовний» роумінг.

Процес побудови корпоративної Wi-Fi мережі припускає наступні етапи:

- формування вимог і розробка технічного завдання;

- радіо розвідка існуючої або радіо планування нової безпроводової мережі;

- модернізація або впровадження нового рішення;

- фінальне тестування та введення в експлуатацію.

На першому етапі необхідно сформувати технічне завдання. Тут потрібно визначити функціональне призначення мережі, проаналізувати поточну ситуацію й потенціал її росту, розрахувати можливі пікові навантаження, а також, урахувати особливості середовища, у якому буде розгорнута мережа. Це етап, від результатів якого залежить успішність впровадження рішення.

На другому етапі виконується комплекс дій по визначенню типів, характеристик і місця розташування точок доступу для забезпечення необхідного безпроводового покриття й рівня сигналу. Для цього виконується моделювання радіо оточення за допомогою спеціалізованих програм і подальша перевірка розрахунків за допомогою реальних вимірів на об'єкті. При виконанні вимірів важливо, щоб об'єкт був на фінальній стадії будівельної готовності й отримані результати максимально відображали результуюче безпроводове покриття після впровадження мережі.

Радіо планування cкладається з наступних стадій:

- вивчення планів приміщень із вказівкою місць, де необхідно провести виміри, і можливих місць розміщення точок доступу;

- розташування в передбачуваних місцях точок доступу й сканування радіо ефіру з метою визначення характеристик безпроводової мережі;

- підготовка звіту за результатами проведених робіт, що містить у собі карту покриття, рівень інтерференції, шуму й наявність сторонніх перешкод.

Наступний етап – розгортання мережі з монтажем і настроюванням устаткування, після чого рекомендується виконання повторної радіо розвідки для підтвердження бажаного результату. Це також потрібно у випадку модернізації існуючої безпроводової мережі для визначення властивостей мережі, таких як рівень сигналу, інтерференція, співвідношення сигнал/шум, наявність сторонніх безпроводових мереж. Ці дані використовуються як базис для подальших розрахунків.

Wi-Fi мережу досить легко масштабувати за рахунок додавання нових точок доступу або заміни існуючих на більш продуктивні, але це можливо лише у випадку правильного проектування мережі з урахуванням можливого розширення.

При побудові безпроводової мережі важливо правильно розуміти завдання, які будуть покладені на мережу й виконати відповідне проектування. Розповсюджена помилка – невірна оцінка максимального ймовірного числа користувачів. У результаті в момент пікових навантажень мережа може виявитися повністю непрацездатною.

Крім того, при побудові корпоративної Wi-Fi мережі потрібно використовувати не такий підхід до безпеки, як у випадку з мережами публічними. У другому випадку не обов'язково шифрувати трафік користувачів, адже за рахунок економії на шифруванні можна забезпечити більшу пропускну здатність. У випадку внутрішньої корпоративної мережі шифрування є обов'язковим.

Обов’язковим також є моніторинг мережі, що дозволяє визначити, наскільки «чистим» у цей момент є ефір. Адже може бути так, що в даний момент Wi-Fi працює нормально, а через хвилину в сусідньому приміщенні включили власну точку доступу (або джерело радіоперешкод) і мережа відразу почне працювати гірше. Також необхідне виконання якісного радіо планування для визначення властивостей покриття, оскільки існують зони, де сигнал дуже сильно падає, хоча теоретичні розрахунки говорять про зворотне [2].

У деяких випадках проблему ємності мережі допомагає вирішити перехід у діапазон 5 ГГц, що менш завантажений. Цей діапазон відрізняється від стандартного 2,4 ГГц скороченим радіусом передачі радіосигналу, у той же час тут можна використати більше радіоканалів.

Таким чином, при побудови мережі Wi-Fi необхідно здійснити аналіз її основного призначення, а вже після цього переходити до етапів планування, прогнозування можливої максимальної кількості підключень, аналізу радіо ефіру приміщення і якісної інсталяції обладнання.

Література

1. Педжман P., Джонатан Л. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямc", 2004. – 304 с.

2. Ротач А. Wi-Fi-сеть, которая работает [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=147992.